- 开关理论基础

## 1.将下列十进制数化为二进制数和八进制数

十进制            二进制             八进制

49               110001             61

53               110101             65

127              1111111            177

635              1001111011         1173

7.493             111.1111           7.74

79.43             10011001.0110111   231.334

## 2.将下列二进制数转换成十进制数和八进制数

二进制             十进制            八进制

1010                10               12

111101              61               75

1011100             92               134

0.10011             0.59375           0.46

101111              47               57

01101               13               15

## 3.将下列十进制数转换成8421BCD码

1997=0001 1001 1001 0111

65.312=0110 0101.0011 0001 0010

3.1416=0011.0001 0100 0001 0110

0.9475=0.1001 0100 0111 0101

## 4.列出真值表，写出X的真值表达式

A    B   C    X

0    0    0    0

0    0    1    0

0    1    0    0

0    1    1    1

1    0    0    0

1    0    1    1

1    1    0    1

1    1    1    1              X=BC+AC+AB+ABC

## 5.求下列函数的值

当A,B,C为0,1,0时：      B+BC=1

(A+B+C)(++)=1

(B+A)B=1

当A,B,C为1,1,0时：       B+BC=0

(A+B+C)(++)=1

(B+A)B=1

当A,B,C为1,0,1时：       B+BC=0

(A+B+C)(++)=1

(B+A)B=0

## 6.用真值表证明下列恒等式

(1)  (AB)C=A(BC)

A    B    C   (AB)C    A(BC)

0    0     0       0             0

0    0     1       1             1

0    1     0       1             1

0    1     1       0             0

1    0     0       1             1

1    0     1       0             0

1    1     0       0             0

1    1     1       1             1

所以由真值表得证。

（2）=AC

A    B    C       AC

0    0     0        1             1

0    0     1        0             0

0    1     0        0             0

0    1    1         1             1

1    0    0         0             0

1    0    1         1             1

1    1    0         1             1

1    1    1         0             0

## 7.证明下列等式

- A+B=A+B

证明：左边= A+B

=A(B+)+B

=AB+A+B

=AB+A+AB+A

=A+B

=右边

- ABC+AC+AB=AB+AC

证明：左边= ABC+AC+AB

= ABC+AC+AB+ABC

=AC(B+)+AB(C+)

=AB+AC

=右边

（3）  =A+CD+E

证明：左边=

=A+CD+A+E

=A+CD+E

=A+CD+E

=右边

（4）   =

证明：左边=

=

==右边

## 8.用布尔代数化简下列各逻辑函数表达式

(1) F=A+ABC+A+CB+= A+BC+

(2) F＝(A+B+)(A+B+C) = (A+B)+C= A+B

- F＝ABC+ABD+BC+ABCD+B= AB+BC+BD

- F== BC

(5) F=＝

## 9.将下列函数展开为最小项表达式

(1) F(A,B,C) = Σ(1,4,5,6,7)

(2) F(A,B,C,D) = Σ(4,5,6,7,9,12,14)

## 10.用卡诺图化简下列各式

（1）

化简得F=

(2)

化简得F=

（3） F(A,B,C,D)=∑m(0,1,2,5,6,7,8,9,13,14)

化简得F=

(4)  F(A,B,C,D)=∑m(0,13,14,15)+∑(1,2,3,9,10,11)

化简得F=

## 11.利用与非门实现下列函数，并画出逻辑图。

- F==

F<= (A nand (not C) ) nand 1

C

A

1

(2) F==

(3) F(A,B,C,D)=∑m(0,1,2,4,6,10,14,15)=

C

D

A

D

A

B

C

C

B

A

## 12. 已知逻辑函数，试用以下方法表示该函数

真值表：

A        B         C             X

0        0          0             0

0        0          1             1

0        1          0             1

0        1          1             1

1        0          0             1

1        0          1             1

1        1          0             1

1        1          1             0

卡诺图：

逻辑图：

波形图

VHDL语言

X<= (A and not B) or (B and not C) or (c and not A)

## 13.根据要求画出所需的逻辑电路图。

（a）

（b）

14..画出F1,F2的波形

# 第二章   组合逻辑

- 分析图中所示的逻辑电路，写出表达式并进行化简

- 分析下图所示逻辑电路，其中S3、S2、S1、S0为控制输入端，列出真值表，说明 F 与 A、B 的关系。

F1=

F2=

F=F1F2=

## 3. 分析下图所示逻辑电路，列出真值表，说明其逻辑功能。

解：

F1==

真值表如下：

当B≠C时，   F1=A

当B=C=1时，  F1=A

当B=C=0时，  F1=0

F2=

真值表如下：

当A、B、C三个变量中有两个及两个以上同时为“1”时，F2 = 1 。

## 4.图所示为数据总线上的一种判零电路，写出F的逻辑表达式，说明该电路的逻辑功能。

解：F=

只有当变量A0~A15全为0时，F = 1；否则，F = 0。

因此，电路的功能是判断变量是否全部为逻辑“0”。

## 5. 分析下图所示逻辑电路，列出真值表，说明其逻辑功能

解：

真值表如下：

因此，这是一个四选一的选择器。

## 6. 下图所示为两种十进制数代码转换器，输入为余三码，输出为什么代码？

解：

这是一个余三码 至8421 BCD 码转换的电路

## 7. 下图是一个受 M 控制的4位二进制码和格雷码的相互转换电路。M=1 时，完成自然二进制码至格雷码转换；M=0 时，完成相反转换。请说明之

解：Y3=X3

当M=1时           Y3=X3

Y2=X2⊕X3

Y1=X1⊕X2

Y0=X0⊕X1

当M=0时           Y3=X3

Y2=X2⊕X3

Y1=X1⊕Y2=X1⊕X2⊕X3

Y0=X0⊕Y1=X0⊕X1⊕X2⊕X3

由真值表可知：M=1 时，完成8421 BCD码到格雷码的转换；

M=0 时，完成格雷码到8421 BCD码的转换。

8.  已知输入信号A,B,C,D的波形如下图所示，选择适当的集成逻辑门电路，设计产生输出   F 波形的组合电路（输入无反变量）

解：

列出真值表如下：

## 9. 用红、黄、绿三个指示灯表示三台设备的工作情况：绿灯亮表示全部正常；红灯 亮表示有一台不正常；黄灯亮表示有两台不正常；红、黄灯全亮表示三台都不正常。列出控制电路真值表，并选出合适的集成电路来实现。

解：

设：三台设备分别为 A、B、C：  “1”表示有故障，“0”表示无故障；红、黄、绿灯分别为Y1、Y2、Y3：“1”表示灯亮；“0”表示灯灭。据题意列出真值表如下：

于是得：

## 10. 用两片双四选一数据选择器和与非门实现循环码至8421BCD码转换。

解：(1)函数真值表、卡诺图如下；

（2）

- 画逻辑图：

## 11. 用一片74LS148和与非门实现8421BCD优先编码器

## 12. 用适当门电路，设计16位串行加法器，要求进位琏速度最快，计算一次加法时间。

解：全加器真值表如下

| Ai | Bi | Ci-1 | Si | Ci+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

可以写出以下表达式

要使进位琏速度最快，应使用“与或非”门。具体连接图如下。

若“与或非”门延迟时间为t1，“非门”延迟时间为t2，则完成一次16位加法运算所需时间为：

13.用一片4:16线译码器将8421BCD码转换成余三码，写出表达式

解:

## 14. 使用一个4位二进制加法器设计8421BCD码转换成余三码转换器：

解：

## 15. 用74LS283加法器和逻辑门设计实现一位8421 BCD码加法器电路。

解：

## 16. 设计二进制码/格雷码转换器

解：真值表

得：

## 17. 设计七段译码器的内部电路，用于驱动共阴极数码管。

解：七段发光二极管为共阴极电路，各段为“1”时亮。

8421 BCD码

七 段

译码器

A3

A2

A1

A0

Ye

Yf

Yg

Ya

Yb

Yc

Yd

a

b

c

d

e

f

g

七段译码器真值表如下：

|  | 输 | 入 |  |  | 输 |  | 出 |  |  |  | 显示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | A2 | A1 | A0 | Ya | Yb | Yc | Yd | Ye | Yf | Yg |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |

## 18. 设计一个血型配比指示器。

解：  用XY表示供血者代码，MN表示受血者代码。代码设定如下：

XY = 00       A型              MN = 00        A型

01       B型                   01        B型

10       AB型                  10        AB型

11       O 型                  11        O 型

得：F1 = Σ(0,2,5,6,10,12,13,14,15)

19. 设计保密锁。

解： 设A,B,C按键按下为1，F为开锁信号（F=1为打开），G为报警信号（G=1为报警）。

（1）真值表

| A B C | F G |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 |

- 卡诺图化简

F的卡诺图：

化简得：

G 的卡诺图

化简得：

- 时序逻辑

1.写出触发器的次态方程，并根据已给波形画出输出 Q 的波形。

解：

2. 说明由RS触发器组成的防抖动电路的工作原理，画出对应输入输出波形

解：

3. 已知JK信号如图，请画出负边沿JK触发器的输出波形（设触发器的初态为0）

4. 写出下图所示个触发器次态方程，指出CP脉冲到来时，触发器置“1”的条件。

解：（1），若使触发器置“1”，则A、B取值相异。

（2），若使触发器置“1”，则A、B、C、D取值为奇数个1。

1）

3）

5.写出各触发器的次态方程，并按所给的CP信号，画出各触发器的输出波形（设初态为0）

解：

6.  设计实现8位数据的串行→并行转换器。

CP   QA   QB    QC    QD   QE   QF  QG  QH

0     0     0     0     0     0    0    0    0

1     1     0     0     0     0    0    0    0

2    D0      1     0     0     0   0    0    0

3    D1    D0     1     0     0    0   0    0

4    D2    D1    D0     1     0    0    0   0

5    D3    D2    D1    D0    1    0    0    0

6    D4    D3    D2    D1   D0    1    0   0

7    D5    D4    D3    D2   D1   D0    1   0

8    D6    D5    D4    D3   D2   D1   D0   1

9    D7    D6    D5    D4   D3   D2   D1  D0

7. 分析下图所示同步计数电路

解：先写出激励方程，然后求得状态方程

得真值表：

状态图如下：

该计数器是循环码五进制计数器，可以自启动。

8. 作出状态转移表和状态图，确定其输出序列。

解：求得状态方程如下

得状态图：

故输出序列为：00011

9. 用D触发器构成按循环码(000→001→011→111→101→100→000)规律工作的六进制同步计数器

解：先列出真值表，然后求得激励方程

化简得：

得D触发器的激励方程：

Q2

Q0

1

02

20

Q1

D

D

CP

Z

逻辑电路图如下：

10. 用D触发器设计3位二进制加法计数器，并画出波形图。

解: 真值表如下

化简得：

11. 用下图所示的电路结构构成五路脉冲分配器，试分别用简与非门电路及74LS138集成译码器构成这个译码器，并画出连线图。

解：先写出激励方程，然后求得状态方程

得真值表

得状态图

若用与非门实现，译码器输出端的逻辑函数为：

若用译码器74LS138实现,译码器输出端的逻辑函数为：

12   若将下图接成12进制加法器，预置值应为多少？画出状态图及输出波形图。

解：预置值应C=0，B＝1，A＝1。

13. 分析下图所示同步时序逻辑电路，作出状态转移表和状态图，说明它是Mealy型电路还是Moore型电路以及电路的功能。

解： 电路的状态方程和输出方程为：

该电路是Moore型电路。

当X=0时，电路为模4加法计数器；

当X=1时，电路为模4减法计数器

14. 分析下图所示同步时序逻辑电路，作出状态转移表和状态图，说明这个电路能对何种序列进行检测？

解：电路的状态方程和输出方程为：

得电路状态转移表、状态图如下：

由此可见，凡输入序列 “110”,输出就为“1” 。

15. 作“101”序列信号检测器的状态表，凡收到输入序列101时，输出为 1 ；并规定检测的101序列不重叠。

解： 根据题意分析，输入为二进制序列x，输出为Z；且电路应具有3个状态：

S0、S1、S2。列状态图和状态表如下：

S0

S0

S0

0/0

1/1

0/0

0/0

1/0

1/0

S1 / 0 S1 / 0 S0 / 1

X =1

X =0

S0 / 0 S2 / 0 S0 / 0

S0 S1 S2

NS / Z

PS

16. 某计数器的波形如图示。

解：（1）确定计数器的状态

计数器循环中有7个状态。

（2）真值表如下

（3）得状态方程、激励方程

17. 对状态表进行编码，并做出状态转移表，用D触发器和与非门实现。

解：｛B,F｝，｛D,E｝为等价状态，化简后的状态表为

| PS | NS , Z |  |
| --- | --- | --- |
|  | X =0 | X =1 |
| A B C D | C,1 B,0 C,1 D,0 | D,1 C,1 A,0 C,0 |

若状态编码A=00，B＝01，C=10，D=11，则

电路的状态方程和输出方程为

18. 某时序机状态图如下图所示。请用“一对一法”设计其电路

解：

19．某时序机状态图如下所示，用“计数器法”设计该电路

解：

若编码为： S0=00     S1=01     S2=11     S3=10：

则

次态方程为：

第四章   习题答案

1.设计4个寄存器堆。

解：

2. 设计具有4个寄存器的队列。

解：

3．设计具有4个寄存器的堆栈

解：可用具有左移、右移的移位寄存器构成堆栈。

4．SRAM、DRAM的区别

解：DRAM表示动态随机存取存储器，其基本存储单元是一个晶体管和一个电容器，是一种以电荷形式进行存储的半导体存储器，充满电荷的电容器代表逻辑“1”，“空”的电容器代表逻辑“0”。数据存储在电容器中，电容存储的电荷一般是会慢慢泄漏的，因此内存需要不时地刷新。电容需要电流进行充电，而电流充电的过程也是需要一定时间的，一般是0.2-0.18微秒（由于内存工作环境所限制，不可能无限制的提高电流的强度），在这个充电的过程中内存是不能被访问的。DRAM拥有更高的密度，常常用于PC中的主存储器。

SRAM是静态的，存储单元由4个晶体管和两个电阻器构成，只要供电它就会保持一个值，没有刷新周期，因此SRAM 比DRAM要快。SRAM常常用于高速缓冲存储器，因为它有更高的速率；

5. 为什么DRAM采用行选通和列选通

解：DRAM存储器读/写周期时，在行选通信号RAS有效下输入行地址，在列选通信号CAS有效下输入列地址。如果是读周期，此位组内容被读出；如果是写周期，将总线上数据写入此位组。由于DRAM需要不断刷新，最常用的是“只有行地址有效”的方法，按照这种方法，刷新时，是在RAS有效下输入刷新地址，存储体的列地址无效，一次选中存储体中的一行进行刷新。每当一个行地址信号RAS有效选中某一行时，该行的所有存储体单元进行刷新。

6. 用ROM实现二进制码到余3码转换

解： 真值表如下：

| 8421码 | 余三码 |
| --- | --- |
| BBBB | GGGG |
| 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 | 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 |

最小项表达式为：

G=   G=   G=   G=

阵列图为：

7. 用ROM实现8位二进制码到8421码转换

解：输入为8位二进制数，输出为3位BCD码，12位二进制数，所以，所需ROM的容量为：2*12=3072

8.ROM、EPROM和EEPROM的区别

解：ROM 指的是“只读存储器”，即Read-Only Memory。这是一种线路最简单半导体电路，通过掩模工艺， 一次性制造，其中的代码与数据将永久保存(除非坏掉)，不能进行修改。

EPROM 指的是“可擦写可编程只读存储器”，即Erasable Programmable Read-Only Memory。是采用浮栅技术生产的可编程存储器，它的存储单元多采用N沟道叠栅MOS管，信息的存储是通过MOS管浮栅上的电荷分布来决定的，编程过程就是一个电荷注入过程。编程结束后，由于绝缘层的包围，注入到浮栅上的电荷无法泄漏，因此电荷分布维持不变，EPROM也就成为非易失性存储器件了。当外部能源（如紫外线光源）加到EPROM上时，EPROM内部的电荷分布才会被破坏，此时聚集在MOS管浮栅上的电荷在紫外线照射下形成光电流被泄漏掉，使电路恢复到初始状态，从而擦除了所有写入的信息。这样EPROM又可以写入新的信息。

EEPROM 指的是“电可擦除可编程只读存储器”，即Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory。也是采用浮栅技术生产的可编程ROM，但是构成其存储单元的是隧道MOS管，隧道MOS管也是利用浮栅是否存有电荷来存储二值数据的，不同的是隧道MOS管是用电擦除的，并且擦除的速度要快的多（一般为毫秒数量级）。它的最大优点是可直接用电信号擦除，也可用电信号写入。E2PROM的电擦除过程就是改写过程，它具有ROM的非易失性，又具备类似RAM的功能，可以随时改写（可重复擦写1万次以上）。目前，大多数E2PROM芯片内部都备有升压电路。因此，只需提供单电源供电，便可进行读、擦除/写操作，这为数字系统的设计和在线调试提供了极大方便。

9. flash存储器的特点

解： Flash也是一种非易失性的内存，属于EEPROM的改进产品。FLASH是结合EPROM和EEPROM技术达到的，FLASH使用雪崩热电子注入方式来编程。主要特点是，FLASH对芯片提供大块或整块的擦除，而EEPROM则可以一次只擦除一个字节(Byte)。这就降低了设计的复杂性，它可以不要EEPROM单元里多余的晶体管，所以可以做到高集成度，大容量，另FLASH的浮栅工艺上也不同，写入速度更快。

10. 用256K×8芯片实现256K×32的ROM

解：需要4片256K×8的存储器，进行位扩展。

11. 用1M×4芯片实现1M×16的SRAM

解：需要4片1M×4的存储器，进行位扩展。

12 用256K×4芯片实现1M×8的DRAM

解：需8片1M×4的存储器，进行字位同时扩展。

13．用1M×8芯片实现4M×8的DRAM

解：需4片1M×8的存储器，进行字扩展。

14．用64K×4芯片实现64K×16的ROM

解：需4片64K×4的存储器，进行位扩展。

15．用1M×8芯片实现4M×16的ROM

解：需8片1M×8的存储器，进行字位同时扩展。

第五章   习题答案

- 画出与阵列编程点

解：

- 画出或阵列编程点

解：

- 与、或阵列均可编程，画出编程点。

解;

- 4变量LUT编程

解：

- 用VHDL写出4输入与门

解：  源代码：

LIBRARY  IEEE；

USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL；

ENTITY  and4  IS

PORT (a，b，c，d：IN STD_LOGIC；

x：OUT STD_LOGIC）；

END and4；

ARCHITECTURE and4_arc OF and4 IS

BEGIN

x＜＝a AND b AND c AND d；

END and4_arc；

- 用VHDL写出4输入或门

解：  源代码：

LIBRARY  IEEE；

USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL；

ENTITY  or4  IS

PORT (a，b，c，d：IN STD_LOGIC；

x：OUT STD_LOGIC）；

END or4；

ARCHITECTURE or4_arc OF or4 IS

BEGIN

x＜＝a OR b OR c OR d；

END or4_arc；

- 用VHDL写出SOP表达式

解：  源代码：

LIBRARY  IEEE；

USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL；

ENTITY  sop  IS

PORT (a，b，c，d，e，f：IN STD_LOGIC；

x：OUT STD_LOGIC）；

END sop；

ARCHITECTURE sop_arc OF sop IS

BEGIN

x＜＝(a AND b) OR (c AND d) OR (e AND f)；

END sop_arc；

- 用VHDL写出布尔表达式

解：  源代码：

LIBRARY  IEEE；

USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL；

ENTITY  boolean  IS

PORT (a，b，c：IN STD_LOGIC；

f：OUT STD_LOGIC）；

END boolean ；

ARCHITECTURE boolean_arc OF boolean IS

BEGIN

f＜＝(a OR (NOT b) OR c) AND (a OR b OR (NOT c)) AND ((NOT a) OR (NOT b) OR (NOT c))；

END boolean_arc；

- 用VHDL结构法写出SOP表达式

解：  源代码：

――三输入与非门的逻辑描述

LIBRARY  IEEE；

USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL；

ENTITY  nand3  IS

PORT (a，b，c：IN STD_LOGIC；

x：OUT STD_LOGIC）；

END nand3；

ARCHITECTURE nand3_arc OF nand3 IS

BEGIN

x＜＝NOT (a AND b AND c)；

END nand3_arc；

――顶层结构描述文件

LIBRARY  IEEE；

USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL；

ENTITY  sop  IS

PORT (in1，in2，in3，in4，in5，in6，in7，in8，in9：IN STD_LOGIC；

out4：OUT STD_LOGIC)；

END sop；

ARCHITECTURE sop_arc OF sop IS

COMPONENT nand3

PORT (a，b，c：IN STD_LOGIC；

x：OUT STD_LOGIC）；

END COMPONENT；

SIGNAL  out1，out2，out3：STD_LOGIC；

BEGIN

u1：nand3 PORT MAP (in1，in2，in3，out1)；

u2：nand3 PORT MAP (in4，in5，in6，out2)；

u3：nand3 PORT MAP (in7，in8，in9，out3)；

u4：nand3 PORT MAP (out1，out2，out3，out4)；

END sop；

- 用VHDL数据流法写出SOP表达式

解：  源代码：

LIBRARY  IEEE；

USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL；

ENTITY  sop  IS

PORT (in1，in2，in3，in4，in5，in6，in7，in8，in9：IN STD_LOGIC；

out4：OUT STD_LOGIC)；

END sop；

ARCHITECTURE sop_arc OF sop IS

BEGIN

out4＜＝(in1 AND in2 AND in3) OR (in4 AND in5 AND in6 ) OR (in7 AND in8 AND in9)；

END  sop_arc；

- 用VHDL设计3－8译码器

解：  源代码：

LIBRARY  IEEE；

USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL；

ENTITY  decoder_3_to_8  IS

PORT （a，b，c，g1，g2a，g2b：IN STD_LOGIC；

y：OUT  STD_LOGIC _VECTOR（7 downto 0））；

END  decoder_3_to_8；

ARCHITECTURE  rt1  OF  decoder_3_to_8  IS

SIGNAL  indata：STD_LOGIC _VECTOR（2 downto 0）；

BEGIN

indata＜＝c & b & a；

PROCESS（indata，g1，g2a，g2b）

BEGIN

IF（g1＝′1′ AND g2a＝′0′ AND g2b＝′0′）THEN

CASE  indata  IS

WHEN "000"＝＞y＜＝"11111110"；

WHEN "001"＝＞y＜＝"11111101"；

WHEN "010"＝＞y＜＝"11111011"；

WHEN "011"＝＞y＜＝"11110111"；

WHEN "100"＝＞y＜＝"11101111"；

WHEN "101"＝＞y＜＝"11011111"；

WHEN "110"＝＞y＜＝"10111111"；

WHEN others＝＞y＜＝"01111111"；

END CASE；

ELSE

y＜＝"11111111"；

END IF；

END PROCESS；

END  rt1；

- 用VHDL设计七段显示译码器

解：  源代码：

LIBRARY  IEEE；

USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL；

ENTITY  segment7  IS

PORT （xin：IN STD_LOGIC _VECTOR（3 downto 0）；

lt，rbi：IN STD_LOGIC；

yout：OUT STD_LOGIC _VECTOR（6 downto 0）；

birbo：INOUT STD_LOGIC）；

END  segment7；

ARCHITECTURE  seg7448  OF  segment7  IS

SIGNAL  sig_xin： STD_LOGIC _VECTOR（3 downto 0）；

BEGIN

sig_xin＜＝xin；

PROCESS（sig_xin，lt，rbi，birbo）

BEGIN

IF（birbo＝′0′）THEN

yout＜＝"0000000"；

ELSIF （lt＝′0′）THEN

yout＜＝"1111111"；

birbo＜＝′1′；

ELSIF （rbi＝′0′ AND sig_xin＝"0000"）THEN

yout＜＝"0000000"；

birbo＜＝′0′；

ELSIF （rbi＝′1′ AND sig_xin＝"0000"）THEN

yout＜＝"1111110"；

birbo＜＝′1′；

ELSE

birbo＜＝′1′；

CASE  sig_xin  IS

WHEN "0001"＝＞yout＜＝"0110000"；

WHEN "0010"＝＞yout＜＝"1101101"；

WHEN "0011"＝＞yout＜＝"1111001"；

WHEN "0100"＝＞yout＜＝"0110011"；

WHEN "0101"＝＞yout＜＝"1011011"；

WHEN "0110"＝＞yout＜＝"0011111"；

WHEN "0111"＝＞yout＜＝"1110000"；

WHEN "1000"＝＞yout＜＝"1111111"；

WHEN "1001"＝＞yout＜＝"1110011"；

WHEN others＝＞yout＜＝"0100011"；

END CASE；

END IF；

END PROCESS；

END  seg7448；

- 用VHDL设计8/3优先编码器

解：  源代码：

LIBRARY  IEEE；

USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL；

ENTITY  priorityencoder  IS

PORT （din：IN STD_LOGIC _VECTOR（7 downto 0）；

ei：IN STD_LOGIC；

yout：OUT STD_LOGIC _VECTOR（2 downto 0）；

eo，gs：OUT STD_LOGIC）；

END  priorityencoder；

ARCHITECTURE  cod74148  OF  priorityencoder  IS

BEGIN

PROCESS（ei，din）

BEGIN

IF（ei＝′1′）THEN

yout＜＝"111"；

eo＜＝′1′；

gs＜＝′1′；

ELSE

IF  (din(7)＝′0′ )  THEN

yout＜＝"000"；

eo＜＝′1′；

gs＜＝′0′；

ELSIF  (din(6)＝′0′ )  THEN

yout ＜＝"001"；

eo＜＝′1′；

gs＜＝′0′；

ELSIF  (din(5)＝′0′ )  THEN

yout＜＝"010"；

eo＜＝′1′；

gs＜＝′0′；

ELSIF  (din(4)＝′0′ )  THEN

yout＜＝"011"；

eo＜＝′1′；

gs＜＝′0′；

ELSIF  (din(3)＝′0′ )  THEN

yout＜＝"100"；

eo＜＝′1′；

gs＜＝′0′；

ELSIF  (din(2)＝′0′ )  THEN

yout＜＝"101"；

eo＜＝′1′；

gs＜＝′0′；

ELSIF  (din(1)＝′0′ )  THEN

yout＜＝"110"；

eo＜＝′1′；

gs＜＝′0′；

ELSIF  (din(0)＝′0′ )  THEN

yout＜＝"111"；

eo＜＝′1′；

gs＜＝′0′；

ELSIF  (din＝"11111111")  THEN

yout＜＝"111"；

eo＜＝′0′；

gs＜＝′1′；

END IF；

END IF；

END PROCESS；

END  cod74148；

- 用VHDL设计BCD码至二进制码转换器。

解：  源代码：

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity bcdtobi is

port(

bcdcode : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);

start: in std_logic;

qbit :  OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)

);

end;

architecture behavioral of bcdtobi is

begin

process(start，bcdcode)

begin

if start='0' then

case bcdcode(7 downto 0) is

when "00000000"=>qbit(3 downto 0)<="0000";

when "00000001"=>qbit(3 downto 0)<="0001";

when "00000010"=>qbit(3 downto 0)<="0010";

when "00000011"=>qbit(3 downto 0)<="0011";

when "00000100"=>qbit(3 downto 0)<="0100";

when "00000101"=>qbit(3 downto 0)<="0101";

when "00000110"=>qbit(3 downto 0)<="0110";

when "00000111"=>qbit(3 downto 0)<="0111";

when "00001000"=>qbit(3 downto 0)<="1000";

when "00001001"=>qbit(3 downto 0)<="1001";

when "00010000"=>qbit(3 downto 0)<="1010";

when "00010001"=>qbit(3 downto 0)<="1011";

when "00010010"=>qbit(3 downto 0)<="1100";

when "00010011"=>qbit(3 downto 0)<="1101";

when "00010100"=>qbit(3 downto 0)<="1110";

when "00010101"=>qbit(3 downto 0)<="1111";

when others=>qbit(3 downto 0)<="0000";

end case;

else

qbit(3 downto 0)<="0000";

end if;

end process;

end behavioral;

- 用VHDL设计4位寄存器

解：  异步复位

源代码：

LIBRARY  IEEE；

USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL；

ENTITY  register_4 IS

PORT （clk，r：IN STD_LOGIC；

din：IN STD_LOGIC _VECTOR（3 downto 0）；

qout：OUT STD_LOGIC _VECTOR（3 downto 0））；

END  register_4；

ARCHITECTURE  rge_arc  OF  register_4  IS

SIGNAL  q_temp：STD_LOGIC _VECTOR（3 downto 0）；

BEGIN

PROCESS（clk，r）

BEGIN

IF（r＝′1′）THEN

q_temp＜＝"0000"；

ELSIF  (clk′event  AND  clk＝′1′ )  THEN

q_temp＜＝din；

END IF；

qout＜＝q_temp；

END PROCESS；

END  rge_arc；

- 用VHDL设计4位双向移位寄存器

解：  s1、s0控制工作方式，dsl为左移数据输入，dsr为右移数据输入。

源代码：

LIBRARY  IEEE；

USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL；

ENTITY  shiftreg IS

PORT （clk，r，dsr，dsl：IN STD_LOGIC；

s1，s0：IN STD_LOGIC；--function select

din：IN STD_LOGIC _VECTOR（3 downto 0）；--data in

qout：OUT STD_LOGIC _VECTOR（3 downto 0））；--data out

END  shiftreg；

ARCHITECTURE  ls74194  OF  shiftreg  IS

SIGNAL  iq： STD_LOGIC _VECTOR（3 downto 0）；

SIGNAL  s：STD_LOGIC _VECTOR（1 downto 0）；

BEGIN

s＜＝s1 & s0；

PROCESS（clk，r）

BEGIN

IF（r＝′0′）THEN

iq＜＝"0000"；

ELSIF  (clk′event  AND  clk＝′1′ )  THEN

CASE  s  IS

WHEN "00"＝＞null；

WHEN "01"＝＞iq＜＝dsr & din（3 downto 1）；--right

WHEN "10"＝＞iq＜＝din（2 downto 0）& dsl；--left

WHEN "11"＝＞iq＜＝din；--load

WHEN others＝＞null；

END CASE；

END IF；

END PROCESS；

qout＜＝iq；

END  ls74194；

- 用VHDL设计8421码十进制加法计数器

解：  异步清零，同步置数

源代码：

LIBRARY  IEEE；

USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL；

USE  IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL；

USE  IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL；

ENTITY  count10  IS

PORT （clk，clr，load：IN STD_LOGIC；

din：IN STD_LOGIC _VECTOR（3 downto 0）；

co：OUT STD_LOGIC；

qout：OUT STD_LOGIC _VECTOR（3 downto 0））；

END  count10；

ARCHITECTURE  count10_arch  OF  count10  IS

SIGNAL  iq： STD_LOGIC _VECTOR（3 downto 0）；

BEGIN

PROCESS（clr，clk，load）

BEGIN

IF（clr＝′0′）THEN

iq＜＝"0000"；

ELSIF  (clk′event  AND  clk＝′1′ )  THEN

IF（load＝′0′）THEN

iq＜＝din；

ELSIF（iq＝9）THEN

iq＜＝"0000"；

ELSE

iq＜＝iq+1；

END IF；

END IF；

END PROCESS；

qout＜＝iq；

co＜＝′1′ WHEN iq＝"1001" ELSE

′0′；

END  count10_arch；

20．用VHDL设计可逆格雷码计数器

解： 源代码：

LIBRARY  IEEE；

USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL；

ENTITY  gray_count  IS

PORT （clk，y：IN STD_LOGIC；

qout：OUT STD_LOGIC _VECTOR（2 downto 0））；

END  gray_count；

ARCHITECTURE  arch_gray  OF  gray_count  IS

SIGNAL  iq： STD_LOGIC _VECTOR（2 downto 0）；

BEGIN

PROCESS（clk）

BEGIN

IF  (clk′event  AND  clk＝′1′ )  THEN

IF（y＝′1′）THEN

CASE  iq  IS

WHEN  "000"＝＞iq＜＝"001"；

WHEN  "001"＝＞iq＜＝"011"；

WHEN  "011"＝＞iq＜＝"010"；

WHEN  "010"＝＞iq＜＝"110"；

WHEN  "110"＝＞iq＜＝"111"；

WHEN  "111"＝＞iq＜＝"101"；

WHEN  "101"＝＞iq＜＝"100"；

WHEN  others＝＞iq＜＝"000"；

END CASE；

END IF；

IF（y＝′0′）THEN

CASE  iq  IS

WHEN  "000"＝＞iq＜＝"100"；

WHEN  "100"＝＞iq＜＝"101"；

WHEN  "101"＝＞iq＜＝"111"；

WHEN  "111"＝＞iq＜＝"110"；

WHEN  "110"＝＞iq＜＝"010"；

WHEN  "010"＝＞iq＜＝"011"；

WHEN  "011"＝＞iq＜＝"001"；

WHEN  others＝＞iq＜＝"000"；

END CASE；

END IF；

END IF；

END PROCESS；

qout＜＝iq；

END  arch_gray；

21. 用VHDL设计有限状态机

解： 源代码：

LIBRARY  IEEE；

USE  IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL；

ENTITY  asm  IS

PORT （clk，k，reset：IN STD_LOGIC；

qout：OUT STD_LOGIC _VECTOR（1 downto 0））；

END  asm；

ARCHITECTURE  asm_arch  OF  asm  IS

TYPE  asm_st  IS  (s0,s1,s2,s3)；

SIGNAL  current_state，next_state：asm_st；

BEGIN

reg： PROCESS（clk，reset）

BEGIN

IF  (reset＝′1′ )  THEN

current_state＜＝s0；

ELSIF  (clk′event  AND  clk＝′1′ )  THEN

current_state＜＝next_state；

END IF；

END PROCESS；

com： PROCESS（current_state，k）

BEGIN

CASE  current_state  IS

WHEN  s0＝＞qout＜＝"00"；

IF  (k＝′0′ )  THEN

next_state＜＝s1；

ELSE

next_state＜＝s0；

END IF；

WHEN  s1＝＞qout＜＝"01"；

IF  (k＝′0′ )  THEN

next_state＜＝s1；

ELSE

next_state＜＝s2；

END IF；

WHEN  s2＝＞qout＜＝"10"；

IF  (k＝′0′ )  THEN

next_state＜＝s3；

ELSE

next_state＜＝s2；

END IF；

WHEN  s3＝＞qout＜＝"11"；

IF  (k＝′0′ )  THEN

next_state＜＝s3；

ELSE

next_state＜＝s0；

END IF；

WHEN  others＝＞ next_state＜＝s0；

END CASE；

END PROCESS；

END  asm_arch；

第六章  习题答案

1  现有D触发器组成的三个n位寄存器，需要连接起来传送数据。当控制信号Sa有效时，执行（Ra）→Rc的操作；当控制信号Sb有效时，执行（Rb）→RC的操作。试写出连接电路的逻辑表达式，并画出逻辑电路图。

解：

Rc = Ra·Sa·LDC + Rb·Sb·LDC

2 现有D触发器组成的四个8位寄存器，要求它们之间实现数据传送，试设计连接电路。

解：

3 ALU的输出端一般带有一个移位器，其功能为：①ALU输出正常传送；②ALU输出左移1位（ALUi+1）传送；③ALU输出右移一位（ALUi-1）传送。试设计移位器的逻辑电路。

解：

4 一个系统有A,B两条总线，为了接收来自任何一条总线上的数据并驱动任何一条总线，需要一个总线缓冲寄存器。请用D触发器和三态门设计一个总线缓冲寄存器。

解：

5 试构造能完成下列程序操作的ASM图：

- if   X = N,  then  … 。

- if  X≠N,  then  …,  else …。

解：

- for  X  from  A  to  B,  step  C,  do… 。

解：

- while  X = Y,  do …。

解：

- if  X > N  OR  X < O, then  …,  else …。

解：

6 有一个数字比较系统，它能对两个8位二进制进行比较。其操作过程如下：先将两个8位二进制数存入寄存器A和B, 然后进行比较，最后将大数移入寄存器A中。要求：

⑴ 画出此系统方框图，并构造ASM流程图。

⑵ 设计一个计数器型控制器。

解：（1）

②状态转移真值表

- 电路图

- 控制信号表达式：

- 根据题6的条件，设计一个MUX型控制器。

① ASM流程图

② 状态转移表

③ 电路图

④ 控制信号表达式为：

LDRB=(状态a＋状态c)·T2=(＋B)·T2

LDRA=状态b·T2=A·T2

CAP=状态d＝BA

- 根据题6的条件，设计一个定序型控制器。

① ASM流程图

② 状态转移表

（3）写出激励方程 NS=Σ PS·C

控制信号表达式

（4）逻辑电路图

- 根据题6的条件，设计一个微程序控制器。

① 微程序流程图

② 微指令格式

③　定时信号

T1-----打入微指令寄存器定时

T2-----执行部件控制信号定时

T3-----修改微地址并读出控存定时

④　微程序控制器电路

⑤  微程序代码

- 某控制器的状态表如下表所示，其中X和Y为输入变量，试设计一个计数器型控制器。

①　ASM流程图与编码(Q1,Q2为两个触发器)

令 状态A=00, B=01, C=10, D=11

② 状态转移表

③　激励方程表达式

利用NS=∑PS·C公式，使用D触发器。

Q2(D)=·X+ ·XY + Q1·X+ Q1·XY + Q2·XY + Q2 Q1·X+ Q2 Q1·XY

= ·X + ·XY + Q1·X

Q1(D) = ·Y + Q1·XY + Q2(X+Y) + Q2Q1·Y

= ·Y + Q2·X + Q2·Y
④ 电路图

⑤　控制信号表达式(假设为电位控制信号)

F=状态A·+ 状态B·Y + 状态C·X+ 状态D

=·+ Q1·Y + Q2·X+ Q2Q1

11. .根据题10的条件，设计一个MUX型控制器

解答：

- ASM流程图与编码同计数器型控制器(见第10题答案)

- 按MUX方式列出状态转移真值表

- 画出电路图

12.根据题10的条件，设计一个定序型控制器

解答:

- ASM流程图与计数器法相同

- 使用Qa、Qb、Qc、Qd四个触发器，编码分别为Qa=1000，Qb=0100，Qc=0010,Qd=0001

- 状态转移真值表

- 写出激励方程 NS=Σ PS·C

5)画出电路图

13.设计一个累加运算系统定序型控制器

解答：

- 算法流程图

- 状态转移真值表及激励函数表达式

NS=∑PS·C(C=1,无条件转移)

- 控制信号表达式

- 电路图

14.设计一个累加运算系统MUX型控制器

解答：

- ASM流程图

2）状态转移真值表及激励表达式

NS=∑PS·C

3）电路图

4)控制信号表达式

15. 图P6.1所示ASM流程图，设计计数器型控制器

解：（1）ASM流程图与编码(Q1,Q2为两个触发器)

令 状态a=00, b=01, c=11, d=10

② 状态转移表

（3）次态方程

（4）控制信号

16．根据图P6.1所示ASM流程图，设计一个MUX型控制器

解：（1）ASM流程图、编码、状态转移真值表同计数器型控制器(见第15题答案)

  - MUXA的输出接触发器D2，MUXB的输出接触发器D1，则

（3）控制信号

17. 根据图P6.1所示ASM流程图，设计一个定序型控制器

解： 1)使用Qa、Qb、Qc、Qd四个触发器对应四个状态a，b，c，d

2)状态转移真值表及激励方程表达式

（3）控制信号

18. 根据图P6.1所示ASM流程图，设计一个微程序控制器。

解：步骤如下

- 将ASM流程图转化为微程序流程图

- 确定微指令地址

- 确定微命令

- 确定微指令格式和字长

- 确定控制存储器容量

- 写出微地址转移逻辑表达式

- 将微指令编译成二进制代码。

19. 根据教材图P6.7所示通路，设计一个微程序控制器。

略

20. 设计十字路口交通灯控制器

解：交通灯控制系统结构框图

控制系统ASM图如下

21．设计一个彩灯控制器。

解：彩灯电路框图如下

library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity light is

port(clk1:		in		std_logic;                         ---时钟信号

light:		buffer	std_logic_vector(11 downto 0));       --输出

end light;

architecture behv of light is

constant  	len:		integer:=11;

signal		banner:		std_logic:='0';     ----定义信号banner为两种节拍转换信号；

signal		clk,clk2:	std_logic;                  ----信号CLK，CLK2作为辅助时钟

begin

clk<=(clk1 and banner) or (clk2 and not banner);

process(clk1)

begin

if clk1'event and clk1='1' then                        ---CLK1二分频得CLK2			clk2<=not clk2;

end if;

end process;

process(clk)                                 ----

variable	flag:	bit_vector(3 downto 0):="0000";

begin

if clk'event and clk='1' then

if flag="0000" then

light<='1' & light(len downto 1);              ----顺序向右循环移位

if light(1)='1' then                            ----依次点亮

flag:="0001";

end if;

elsif flag="0001" then                               ———依次熄灭

light<=light(len-1 downto 0) & '0';

if light(10)='0' then

flag:="0010";

end if;

elsif flag="0010" then

light<= light(len-1 downto 0) & '1';              ----顺序向左循环移位

if light(10)='1' then                            ----依次点亮

flag:="0011";

end if;

elsif flag="0011" then                               ———依次熄灭

light<= '0' & light(len downto 1);

if light(1)='0' then

flag:="0100";

end if;

elsif flag="0100" then

light(len downto 6)<=light(len-1 downto 6)&'1';     ---从中间向两边点

light(len-6 downto 0)<='1'&light(len-6 downto 1);

if light(1)='1' then

flag:="0101";

end if;

elsif flag="0101" then

light(len downto 6)<='0'&light(len downto 7);      ----从两边向中间熄

light(len-6 downto 0)<=light(len-7 downto 0)&'0';

if light(2)='0' then

flag:="0110";

end if;

elsif flag="0110" then

light(len downto 6)<='1'&light(len downto 7);       ----奇 偶位循环点亮

light(len-6 downto 0)<='1'&light(len-6 downto 1);

if light(1)='1' then

flag:="0111";

end if;

elsif flag="0111" then

light<="000000000000";

flag:="1000";

elsif     flag="1000" then                              ----从新开始

banner<=not banner;                ---banner信号转换，实现第二种节拍

flag:="0000";

end if;

end if;

end process;

end behv;